R3F Converter

仕様書 / Specification

Tektronix RSA .r3f → CSV / Parquet 変換ツール

# Part 1  概要と使い方

本書はエンジニア・ユーザー双方を対象とした仕様書です。Part 1 では概要と操作方法を、Part 2 では開発者向けの詳細技術仕様を説明します。

## 1. プロジェクト概要

R3F Converter は、Tektronix RSA300/500/600 シリーズのスペクトラムアナライザが録画した .r3f ファイルを Playback モード（デバイス接続不要）で再生し、DPX（Digital Phosphor Spectrum）データを CSV または Parquet 形式に変換するツールです。

GUI モードとコマンドライン（CLI）モードの両方に対応しています。

### 主な機能

| 機能 | 説明 |
| --- | --- |
| メタデータ表示 | 中心周波数・サンプルレートを読み取り表示 |
| DPX 解析・可視化 | スペクトラム（Spectrum）とウォーターフォール（Waterfall）をグラフ表示 |
| CSV エクスポート | frequency_hz / timestamp / amplitude_dbm の 3 列 CSV を出力 |
| Parquet エクスポート | 同データを Apache Parquet 形式で出力 |
| CLI モード | --input 引数でバッチ変換を実行 |

## 2. ファイル構成と各モジュールの役割

プロジェクトは以下の 5 つの Python モジュールで構成されます。

| ファイル | 役割 |
| --- | --- |
| main.py | エントリーポイント。引数解析、CLI / GUI の振り分け、.env 設定確認を行う |
| config.py | .env ファイルの読み書きと、DLL パスを入力する初期設定 GUI ダイアログを提供する |
| rsa_api.py | RSA_API.dll を ctypes でラップする PlaybackRSA クラス。DPX・IQ データ取得の低レベル API |
| converter.py | DPX データを numpy / pandas で処理し、CSV / Parquet に変換するビジネスロジック層 |
| ui.py | PyQt6 メインウィンドウ、バックグラウンドスレッド（Worker）、matplotlib グラフ描画 |

### モジュール依存関係

main.py

├── config.py

├── ui.py

│     ├── rsa_api.py

│     └── converter.py

│           └── rsa_api.py

└── rsa_api.py  (CLI モード直接使用)

└── converter.py

## 3. システム要件

| 項目 | 要件 |
| --- | --- |
| OS | Windows（RSA_API.dll が Windows 専用のため） |
| Python | 3.9 以上 |
| RSA SDK | Tektronix RSA API SDK（RSA_API.dll が必要） |
| アーキテクチャ | x64 |

### 依存 Python ライブラリ

| ライブラリ | 用途 |
| --- | --- |
| PyQt6 | GUI フレームワーク |
| matplotlib | グラフ描画（QtAgg バックエンド） |
| numpy | 配列演算・周波数軸生成 |
| pandas | DataFrame 生成・CSV / Parquet 保存 |
| pyarrow | Parquet シリアライズ |
| scipy | ピーク検出（scipy.signal.find_peaks） |
| python-dotenv | .env ファイルの読み込み |

## 4. セットアップ

### 4.1 インストール

pip install -r requirements.txt

### 4.2 .env 設定

RSA_API.dll のパスを .env ファイルに記述します。GUI モードでは初回起動時にダイアログが表示されます。

# .env

RSA_API_DLL="C:\Tektronix\RSA_API\lib\x64\RSA_API.dll"

## 5. 使い方

### 5.1 GUI モード

python main.py

起動後は以下の手順で操作します：

| 操作 | 内容 |
| --- | --- |
| ① ファイルを開く | Browse... ボタンで .r3f ファイルを選択 |
| ② メタデータ確認 | Read ボタンで中心周波数・サンプルレートを表示 |
| ③ エクスポート | Format (CSV/Parquet) と出力先ディレクトリを選択し Export をクリック |
| ④ DPX 解析 | Acquire DPX & Analyze ボタンでスペクトラムとウォーターフォールを表示 |

### 5.2 CLI モード

| コマンド例 | 説明 |
| --- | --- |
| python main.py --input sample.r3f | CSV に変換（デフォルト） |
| python main.py --input sample.r3f --format parquet | Parquet に変換 |
| python main.py --input sample.r3f --output /tmp/out | 出力先ディレクトリを指定 |
| python main.py --input sample.r3f --meta-only | メタデータのみ表示して終了 |

### 5.3 出力データ形式

出力ファイル名は <入力ファイルのステム>.csv / .parquet です。

| 列名 | 型 | 単位 | 説明 |
| --- | --- | --- | --- |
| frequency_hz | float64 | Hz | 絶対 RF 周波数 |
| timestamp | float64 | s | DPX API が返す生のタイムスタンプ（正規化なし） |
| amplitude_dbm | float64 | dBm | 受信電力 |

行数 = Hi-Res ライン本数 × トレース長（801 ビン）。Hi-Res ラインが 0 本の場合は -120 dBm のフォールバックデータ 801 行を出力。

# Part 2  開発者向け技術仕様

本パートではモジュールごとのクラス・関数仕様、データフロー、エラーハンドリングを説明します。

## 6. 起動フロー

### 6.1 GUI モード

python main.py

└─ main()                             [main.py:93]

├─ argparse で引数解析

├─ args.input が None → GUI モード

├─ is_env_configured()            [config.py:19]

│    └─ 未設定なら show_initial_setup_dialog()  [config.py:42]

│         └─ QDialog で DLL パス入力 → create_env_from_user_input()

└─ gui_main()                     [main.py:75]

└─ run_gui()                 [ui.py:362]

├─ QApplication 作成

├─ MainWindow() 作成    [ui.py:128]

└─ app.exec()           イベントループ開始

### 6.2 CLI モード

python main.py --input <path> [--format csv|parquet] [--meta-only]

└─ main()

└─ cli_main()                    [main.py:31]

├─ (--meta-only 時)

│    └─ PlaybackRSA() → open_r3f_file()

│         → get_center_freq() / get_sample_rate() → 表示して終了

└─ (通常変換)

├─ convert_r3f_to_parquet()  または

└─ convert_r3f_to_csv()

└─ 進捗を # バーでコンソール表示

## 7. モジュール別仕様

### 7.1  main.py

| 関数 | 戻り値 | 説明 |
| --- | --- | --- |
| main() | int | メイン処理。CLI / GUI の振り分けと .env チェックを行う |
| cli_main(args) | int | CLI モード処理。変換またはメタデータ表示を実行する |
| gui_main() | int | GUI モード処理。run_gui() を呼び出す |
| build_parser() | ArgumentParser | argparse パーサーを構築して返す |

| 引数 | 短縮形 | デフォルト | 説明 |
| --- | --- | --- | --- |
| --input | -i | なし | .r3f ファイルパス（省略時は GUI 起動） |
| --output | -o | output | 出力ディレクトリ |
| --format | -f | csv | 出力形式（csv または parquet） |
| --meta-only | -m | False | メタデータのみ表示して終了 |

### 7.2  config.py

| 関数 | 戻り値 | 説明 |
| --- | --- | --- |
| is_env_configured() | bool | .env が存在し RSA_API_DLL がデフォルト値以外に設定されているか確認する |
| create_env_from_user_input(dll_path) | bool | 指定パスで .env を生成する。成功時 True |
| show_initial_setup_dialog() | bool | PyQt6 ダイアログで DLL パス入力を促す。OK かつ .env 生成成功時 True |

### 7.3  rsa_api.py

RSA_API.dll を ctypes.WinDLL でロードし、関数ごとに argtypes / restype を設定して呼び出す Playback モード専用ラッパーです。

### PlaybackRSA クラス — 公開メソッド

| メソッド | 使用 DLL 関数 | 説明 |
| --- | --- | --- |
| open_r3f_file(file_path, ...) | PLAYBACK_OpenDiskFile | r3f ファイルを開く。失敗時は RSAError を送出 |
| close() | DEVICE_Stop | セッションを閉じる |
| get_center_freq() → float | CONFIG_GetCenterFreq | 中心周波数 [Hz] を取得する |
| get_reference_level() → float | CONFIG_GetReferenceLevel | 基準レベル [dBm] を取得する（失敗時は 0.0） |
| get_sample_rate() → float | IQBLK_GetIQSampleRate | サンプルレート [Hz] を取得する |
| set_record_length(length) | IQBLK_SetIQRecordLength | 1 取得あたりのサンプル数を設定する |
| acquire_iq_data(timeout_ms) | IQBLK_AcquireIQData / GetIQData | IQ データを取得し (I リスト, Q リスト) を返す |
| acquire_dpx_data(fspan, ...) | DPX_SetParameters / DEVICE_Run / DPX_WaitForDataReady | DPX を設定・実行してセッション情報辞書を返す |
| get_dpx_hires_lines(trace_pts) | DPX_GetSogramHiResLine | DPX 高分解能ラインを全取得する（時系列昇順） |
| diagnose_r3f_file(file_path) ＊静的 | （DLL 不要） | r3f ファイルのバイナリ構造を診断する |

### acquire_dpx_data() 戻り値

| キー | 型 | 説明 |
| --- | --- | --- |
| trace_length | int | トレースの周波数ビン数（デフォルト 801） |
| fspan | float | スパン [Hz] |
| y_top | float | 振幅上限 [dBm]（デフォルト 0.0） |
| y_bottom | float | 振幅下限 [dBm]（デフォルト -120.0） |

### DPX パラメータ決定ロジック

| パラメータ | 決定方法 |
| --- | --- |
| fspan | min(sample_rate, 40 MHz)（明示指定も可） |
| rbw | DPX_GetRBWRange() の範囲内で fspan / 200 を基準に決定 |
| trace_length | 801 ビン（固定） |
| y_top | 0.0 dBm（固定） |
| y_bottom | -120.0 dBm（固定） |
| time_per_bitmap_line | 0.1 s |
| time_resolution | 0.01 s（最小 1 ms に丸める） |

### 7.4  converter.py

DPX データを numpy で処理し、pandas DataFrame 経由で CSV / Parquet に変換するビジネスロジック層です。

| 関数 | 説明 |
| --- | --- |
| watts_to_dbm(watts) → ndarray | 電力 [W] → [dBm]。ゼロ/負値は 1e-20 にクリップ |
| dpx_spectrum_arrays(dpx_data, cf) | スペクトラムトレースから (freqs_hz, power_dbm) を生成 |
| dpx_sogram_arrays(dpx_data, cf) | ビットマップから (freqs_hz, times_s, power_matrix_dbm) を生成 |
| dpx_hires_to_arrays(hires, cf, fspan) | Hi-Res ラインから (freqs, times, power_2d) を生成 |
| dpx_to_dataframe(dpx_data, cf, hires) | DPX データから (frequency_hz, timestamp, amplitude_dbm) DataFrame を生成 |
| save_csv(df, out_path) → Path | DataFrame を CSV に保存（float_format='%.6f'） |
| save_parquet(df, out_path) → Path | DataFrame を Parquet に保存 |
| convert_r3f_to_csv(r3f_path, ...) → Path | r3f ファイルを DPX 経由で CSV に変換するメイン関数 |
| convert_r3f_to_parquet(r3f_path, ...) → Path | r3f ファイルを DPX 経由で Parquet に変換するメイン関数 |

### convert_r3f_to_csv / convert_r3f_to_parquet の変換フロー

PlaybackRSA() → open_r3f_file()

→ get_center_freq() / get_sample_rate()

→ acquire_dpx_data(fspan)           # DPX 設定・実行・停止

→ get_dpx_hires_lines(trace_len)    # Hi-Res タイムライン取得

→ dpx_to_dataframe()                # DataFrame 生成

→ save_csv() / save_parquet()        # ファイル保存

progress_cb(done, total) は 0/3 → 1/3 → 2/3 → 3/3 の 4 ステップで呼び出されます。

### 7.5  ui.py

### Worker スレッド

| クラス | シグナル | 説明 |
| --- | --- | --- |
| ConvertWorker(QThread) | progress(int,int) / finished(str) / error(str) | convert_r3f_to_csv / convert_r3f_to_parquet を別スレッドで実行 |
| AnalysisWorker(QThread) | finished(freqs, psd, sog, sr, cf) / error(str) | DPX 取得・Hi-Res ライン解析・ndarray 生成を別スレッドで実行 |

Worker はエラーを error シグナルで UI スレッドに通知するため、Worker 内例外が UI をクラッシュさせません。

### MainWindow GUI 構成

| セクション | コントロール | 処理 |
| --- | --- | --- |
| 1. Open R3F File | Browse ボタン | _on_open_file() → QFileDialog → self._r3f_path に保存 |
| 2. Metadata | Read ボタン | _on_read_metadata() → PlaybackRSA で CF / SR 取得 → ラベル更新 |
| 3. Export Settings | Format コンボ / Output Dir / Export | _on_export() → ConvertWorker 起動 → プログレスバー更新 |
| 4. DPX Analysis | Acquire DPX & Analyze ボタン | _on_analyze() → AnalysisWorker 起動 → _on_analysis_done() でグラフ描画 |

### DPX 解析グラフ仕様

| グラフ | X 軸 | Y 軸 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 左：DPX Spectrum | 周波数 [MHz] | 電力 [dBm] | 各ビンの最大値。scipy でピーク上位 5 点を赤▲でマーク。中心周波数を赤破線で表示 |
| 右：Waterfall (Spectrogram) | 時間 [ms] | 周波数 [MHz] | カラーマップ inferno による電力分布（pcolormesh）。中心周波数をシアン破線で表示 |

## 8. エクスポートデータフロー（全体）

.r3f ファイル

│

▼  PLAYBACK_OpenDiskFile()

RSA_API.dll (Playback モード)

│

▼  DPX_SetParameters / DPX_SetSogramParameters

DPX 設定（fspan, RBW, 振幅レンジ）

│

▼  DPX_Configure / DPX_SetEnable / DEVICE_Run

DPX 実行（Sogram + Spectrum を同時収集）

│

▼  DPX_WaitForDataReady → DPX_FinishFrameBuffer → DEVICE_Stop

│

▼  DPX_GetSogramHiResLineCountLatest / DPX_GetSogramHiResLine

Hi-Res ライン取得 [(power_dbm[801], timestamp), ...] ← 時系列昇順

│

▼  dpx_to_dataframe()

DataFrame (frequency_hz, timestamp, amplitude_dbm)

│  行数 = n_hires_lines × 801

▼

output/<stem>.csv  または  output/<stem>.parquet

## 9. エラーハンドリング

### PLAYBACK_OpenDiskFile エラーコード

| エラーコード | 日本語メッセージ |
| --- | --- |
| 1206 | ファイルを開けません（存在・アクセス権・サイズ・形式を確認） |
| 1209 | ファイルフォーマットが正しくないか、破損しています |
| 1210 | ファイルが見つかりません |
| 1211 | ファイルへのアクセス権がありません |
| その他 | 不明なエラー（コード N） |

エラー発生時は diagnose_r3f_file() の診断情報（ファイルサイズ・マジックバイト等）も RSAError に付加します。

### Hi-Res ライン未取得時の動作

| 呼び出し元 | 動作 |
| --- | --- |
| converter.py | y_bottom (-120 dBm) で埋めたフォールバック DataFrame (801 行) を返す |
| AnalysisWorker | error シグナルを emit して処理を終了する |